Кресла многоместные

ТЕАТРАЛЬНОЕ-1

Каркас – труба ф22, 30х15-овальная

Мягкий элемент – ППУ-50.

Обшивка – капровелюр

Поставка - в разобранном виде

Кресла многоместные «Театральное-1»

Спинка и сиденье  мягкие с настилом из ППУ толщ. 50мм, подлокотники с настилом толщ. 10 мм. Спинка, сиденье и подлокотники облицованы капровелюром .

Основание сиденья и подлокотников - фанера толщ.10 мм.  Спинка конструктивно выполнена из 2х частей: подспинника из ДВП толщ. 4 мм и лицевой части из фанеры толщ. 10 мм с настилом.

Сиденье кресла по конструкции аналогична спинки.

Опора кресла представляет собой сварную конструкцию из трубы ф 22х1,2 мм и трубы овального сечения 30х15х1,5 , к которой крепится подлокотник. На концах трубы  установлены полиэтиленовые заглушки, обеспечивающие безопасную эксплуатацию кресла.

Металлические части имеют защитно-декоративное покрытие эпоксидно-полимерной порошковой краской.

В щитах сиденья, спинки и подлокотников запрессованы «внутренние гайки с лепестками» для крепления к каркасу кресла при помощи винтов М6.

Механизм опрокидывания изготовлен из труб ф25х2,5 мм. и ф 32х2,5 мм ,  трубы овального сечения 30х15х1,5 мм. и крепится к сиденью винтами М6.

Нижняя часть сиденья и механизм опрокидывания кресла закрыты декоративным элементом, состоящим из цветного ДВП и кожзаменителя.

Механизм «качалки» обеспечивает опрокидывание сиденья кресла , что регламентировано требованиями пожарной безопасности.

Капровелюр представляет собой материал, дублированный поролоном толщиной 2 мм., что существенно повышает его износоустойчивость и повышает срок эксплуатации кресла.

Кресло «Театральное-1» может быть изготовлено от 2-х до 50-и мест в секции в зависимости от особенностей зала.

По желанию кресло «Театральное-1» может быть укомплектовано откидывающимся столиком (250х300 мм.) , расположенным в задней части кресла.

Применяемые материалы:

| Фанера | ГОСТ 3916-1-96 |
| --- | --- |
| Пенополиуретан | ТУ 6-55-405-90 |
| Ткань капроновая | ТУ 17-62-9905-81 |
| Капровелюр | ТУ 17-21-40-3-90 |
| Труба ф22х1,2мм; ф22х1,5мм; ф25х2,5мм; ф25х2,8 мм; ф32х3мм; 30х15х1,5 мм. | ГОСТ 8334-75 |
| Эпоксидно-полиэфирная порошковая краска | ТУ 6-10-1597-77 |
| Клей-расплав ПКР-8-30 | ТУ 5772-12-966541-001-93 |
| Шуруп 4,2 х 16, 5х16 мм | ГОСТ 1145-80 |
| Винт М6-12, М6-16, М6-20, М6-25, М6-30 | ГОСТ 17474-80 |
| Гайка Мб | ГОСТ 5916-70 |
| Скрепка | ТУ 13-656-82 |